THUYẾT MINH

ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÁI CHẾ VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1.1. Về ban hành định mức chi phí tái chế

Trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu đã được quy định trong Điều 54, Luật Bảo vệ Môi trường 2020, theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có giá trị tái chế phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc (khoản 1 Điều 54). Khoản 2 Điều này quy định các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải thực hiện trách nhiệm tái chế được lựa chọn thực hiện trách nhiệm tái chế theo một trong các hình thức bao gồm: 1. Tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì; hoặc 2. Đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì.

Điều 81 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường ngày 10/1/2022 (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) quy định đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam của từng loại sản phẩm, bao bì (F) được xác định theo công thức: F = R x V x Fs, trong đó:

F là tổng số tiền mà nhà sản xuất, nhập khẩu phải đóng cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo từng loại sản phẩm, bao bì (đơn vị tính: đồng); R là tỷ lệ tái chế bắt buộc của từng loại sản phẩm, bao bì quy định tại khoản 1 Điều 78 Nghị định này (đơn vị tính: %); V là khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, đưa ra thị trường và nhập khẩu trong năm thực hiện trách nhiệm tái chế (đơn vị tính: kg); Fs là định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì, bao gồm chi phí phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu (đơn vị tính: đồng/kg).

Theo quy định khoản 2 Điều 81 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Fs cụ thể cho từng loại sản phẩm, bao bì với chu kỳ điều chỉnh 3 năm một lần. Như vậy, việc ban hành Fs là để thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và sẽ cung cấp căn cứ cho việc xác định đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì trong trường hợp lựa chọn đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế.

1.2. Về ban hành chi phí quản lý hành chính

Theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Điều 83 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 2 Phụ lục XXIII ban hành kèm theo Nghị định này để đưa ra thị trường Việt Nam có trách nhiệm đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải. Thủ tướng Chính phủ ban hành chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. Do đó, việc ban hành chi phí quản lý hành chính này là để triển khai quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã giao và là cơ sở để xác định chi phí quản lý hành chính thực hiện quản lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu.

II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÁI CHẾ

2.1. Cách tính định mức chi phí tái chế Fs cơ bản

Căn cứ quy định về Fs tại Điều 81 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, định mức chi phí tái chế Fs cơ bản được tính cụ thể theo công thức: Fs = 1.03 * [T + Cv + Re] (đồng/kg sản phẩm, bao bì), trong đó:

- T: chi phí phân loại, thu gom (chi phí này bao gồm các chi phí có liên quan đến nhân công, vật tư tiêu hao và thiết bị phục vụ thu gom sản phẩm, bao bì thải về các điểm tập kết, nhưng không bao gồm chi phí mua phế liệu từ hộ gia đình, người nhặt phế liệu hoặc hệ thống thu mua phế liệu);

- CV: Chi phí vận chuyển (tính cho các loại vật liệu, từ đại lý/công ty phế liệu đến cơ sở tái chế, với khoảng cách trung bình 20 km);

- Re: chi phí của hoạt động tái chế (bao gồm chi phí nhân công, thiết bị, tiêu hao năng lượng, nguyên liệu phụ, nhiên liệu, hóa chất, nước, chi phí quản lý tái chế, chi phí môi trường);

- 1,03: Chi phí quản lý hành chính hỗ trợ hoạt động phân loại, thu gom và tái chế sản phẩm, bao bì thải (tương đương 3% của tổng chi phí tái chế chung mà nhà sản xuất, nhập khẩu phải nộp trên mỗi kg sản phẩm, bao bì).

Cụ thể, chi phí hoạt động tái chế Rf  được tính theo công thức: Re = N + H + W + M + D + Q (đồng/kg sản phẩm, bao bì), trong đó:

  - N: tổng chi phí nguyên liệu khác, nếu có, trên 1 kg sản phẩm, bao bì

  - H: tổng chi phí hóa chất phục vụ hoạt động tái chế trên mỗi kg sản phẩm, bao bì

  - W: Chi phí nước sản xuất trên mỗi kg sản phẩm, bao bì

  - M: Chi phí môi trường trên mỗi kg sản phẩm, bao bì

  - D: Chi phí điện sản xuất trên mỗi kg sản phẩm, bao bì

  - T: Chi phí khấu hao trang thiết bị trên mỗi kg sản phẩm, bao bì

  - Q: Chi phí quản lý, tính cho mỗi kg sản phẩm, bao bì.

Qua quá trình triển khai khảo sát thực tế tại các cơ sở tái chế (trong đó các cơ sở đồng ý công khai thông tin tại danh sách cụ thể ở phần Phụ lục 3) của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới (IFC) và WWF (tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc) và kết hợp với khảo sát, đề xuất của Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam (chủ yếu các cơ sở khu vực phía Nam) cho thấy, các chi phí thực tế của hoạt động tái chế là khác nhau đối với các cơ sở tái chế khác nhau về mặt công nghệ (trung bình/tiên tiến), trang thiết bị (cũ/mới, xuất xứ từ các quốc gia nhóm G7/các quốc gia khác), sản phẩm thị trường đầu ra (chất lượng trung bình/cao), do đó yêu cầu chất lượng phế liệu đầu vào khác nhau (phế liệu nội địa/nhập khẩu, sạch/nhiều tạp chất), hoạt động sản xuất liên tục hay không liên tục, chi phí nhân công khác nhau tại các khu vực khác nhau (đô thị, nông thôn, miền núi, v.v.), tỷ lệ nước tái sử dụng, v.v.

Ngoài ra, với các sản phẩm tái chế theo quy cách như được nêu trong Cột 5 Phụ lục XXII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP lại có yêu cầu mức độ đầu tư công nghệ, thiết bị khác nhau, và do đó khiến cho chi phí định mức tái chế là khác nhau. Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tái chế trực tiếp từ sản phẩm, bao bì thải sẽ có mức chi phí tái chế cao hơn nhiều so với việc sản xuất ra nguyên liệu phục vụ sản xuất, dù đây đều là các giải pháp tái chế được cho phép trong quy cách tái chế với sản phẩm, bao bì quy định tại Cột 5 Phụ lục XXII. Vì vậy, Fs được đề xuất xác định dựa trên tính toán định mức chi phí sản xuất ra các sản phẩm cơ bản của quá trình tái chế (theo giải pháp tái chế cho phép được quy định trong quy cách tái chế bắt buộc ở Cột 5 Phụ lục XXII) trên nguyên tắc hỗ trợ, cụ thể như sau:

- Fs với bao bì giấy: tính theo định mức chi phí sản xuất giấy Kraft.

- Fs với bao bì kim loại: tính theo định mức chi phí sản xuất phôi kim loại.

- Fs với bao bì nhựa: tính theo định mức chi phí sản xuất hạt nhựa tái sinh.

- Fs với bao bì thủy tinh: tính theo định mức chi phí xay nghiền thành cullet phục vụ sản xuất thủy tinh.

- Fs với ắc quy và pin: tính theo định mức chi phí sản xuất ra phôi kim loại, có thể được tính thêm hạt nhựa tái sinh.

- Fs với dầu nhớt: tính theo định mức chi phí chưng thu hồi diesel.

- Fs với săm lốp: tính theo định mức chi phí sản xuất ra bột cao su.

- Fs với thiết bị điện - điện tử và phương tiện giao thông: tính theo định mức chi phí sản xuất ra phôi kim loại và hạt nhựa.

2.2. Xác định các chi phí tái chế cụ thể dựa trên kết quả khảo sát

2.2.1. Chi phí phân loại, thu gom

Tại Việt Nam hiện nay chưa có cơ sở hạ tầng đầy đủ về phân loại và thu gom chất thải đã phân loại. Mặt khác do chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động phân loại, thu gom được ban hành nên việc xác định chi phí chỉ mang tính tương đối, dựa trên kết quả khảo sát tại các cơ sở trên thị trường hiện có nhằm hỗ trợ hệ thống thu gom tư nhân đang hoạt động hiệu quả và kết nối trực tiếp hệ thống này với các nhà tái chế. Chi phí thu gom, do vậy, chỉ xem xét đến các chi phí nhân công, vật tư tiêu hao và khấu hao trang thiết bị, không bao gồm chi phí thu mua phế liệu.

Chi phí thu gom cho các loại hình sản phẩm, bao bì thải do 2 nhóm chuyên gia IFC, WWF và Hiệp hội tái chế chất thải Việt Nam (HHTC) đề xuất và chi phí trung bình được tổng hợp, căn cứ trên đặc tính của sản phẩm, bao bì tại Bảng 1. Điều cần lưu ý là ngoài nhóm bao bì, các sản phẩm còn lại trong Phụ lục XXII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đều được xếp loại là chất thải nguy hại và cần được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại.

Bảng 1. Chi phí phân loại, thu gom được đề xuất cho các nhóm sản phẩm, bao bì (đơn vị tính: đồng/kg)

| TT | Phân nhóm sản phẩm, bao bì | Danh mục sản phẩm, bao bì | Chi phí thu gom, phân loại (IFC, WWF) | Chi phí thu gom, phân loại (HHTC) | Chi phí thu gom, phân loại trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. BAO BÌ |  |  |  |  |  |
| 1 | A.1. Bao bì giấy | A.1.1. Bao bì giấy, carton | 800 | 1.500 | 1.150 |
| 2 |  | A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp | 1.200 | 1.000 | 1.100 |
| 3 | A.2. Bao bì kim loại | A.2.1. Bao bì nhôm | 1.500 | 15.000 | 8.250 |
| 4 |  | A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | A.3. Bao bì nhựa | A.3.1. Bao bì PET cứng | 1.000 | 3.000 | 2.000 |
| 6 |  | A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng | 1.000 | 2.000 | 1.500 |
| 7 |  | A.3.3. Bao bì EPS cứng | 1.000 | 2.000 | 1.500 |
| 8 |  | A.3.4. Bao bì PVC cứng | 1.000 | 2.000 | 1.500 |
| 9 |  | A.3.5. Bao bì nhựa cứng khác | 1.000 | 2.000 | 1.500 |
| 10 |  | A.3.6. Bao bì đơn vật liệu mềm | 1.500 | 600 | 1.050 |
| 11 |  | A.3.7. Bao bì đa vật liệu mềm | 1.500 | 300 | 900 |
| 12 | A.4. Bao bì thủy tinh | A.4.1. Chai, lọ, hộp thủy tinh | 500 | 300 | 400 |
| B. ẮC QUY VÀ PIN |  |  |  |  |  |
| 13 | B.1. Ắc quy | B.1.1. Ắc quy chì | 5.000 | 30.000 | 17.500 |
| 14 |  | B.1.2. Ắc quy các loại khác | 5.000 | 25.000 | 15.000 |
| 15 | B.2. Pin sạc (nhiều lần) | B.2.1. Pin các loại (Li, NiMH, v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông | 3.000 | 10.000 | 6.500 |
| 16 |  | B.2.2. Pin các loại, sử dụng cho các thiết bị điện - điện tử | 3.000 | 10.000 | 6.500 |
| C. DẦU NHỚT |  |  |  |  |  |
| 17 | C.1. Dầu nhớt cho động cơ | C.1.1. Dầu nhớt cho động cơ | 2.000 | 6.000 | 4.000 |
| D. SĂM, LỐP |  |  |  |  |  |
| 18 | D.1. Săm, lốp các loại | D.1.1. Săm, lốp các loại | 2.500 | 1.000 | 1.750 |
| Đ. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |  |  |  |  |
| 19 | Đ.1. Thiết bị nhiệt lạnh | Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự động cung cấp sản phẩm đông lạnh, máy bán hàng tự động | 1.500 | 11.000 | 6.250 |
| 20 |  | Đ.1.2. Điều hòa không khí cố định, di động | 1.500 | 11.000 | 6.250 |
| 21 | Đ.2. Màn hình và thiết bị chứa màn hình | Đ.2.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop, notebook) | 1.200 | 13.000 | 7.100 |
| 22 |  | Đ.2.2. Ti vi và màn hình máy tính, các loại màn hình khác | 1.500 | 13.000 | 7.250 |
| 23 | Đ.3. Bóng đèn | Đ.3.1. Bóng đèn compact | 1.500 | 500 | 1.000 |
| 24 |  | Đ.3.2. Bóng đèn huỳnh quang | 3.000 | 500 | 1.750 |
| 25 | Đ.4. Thiết bị lớn | Đ.4.1. Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng | 1.200 | 8.000 | 4.600 |
| 26 |  | Đ.4.2. Máy giặt, máy sấy | 1.500 | 8.000 | 4.750 |
| 27 | Đ.5. Thiết bị vừa và nhỏ | Đ.5.1. Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim | 1.200 | 6.000 | 3.600 |
| 28 |  | Đ.5.2. Thiết bị âm thanh: loa, amply | 1.000 | 6.000 | 3.500 |
| 29 | Đ.6. Thiết bị công nghệ thông tin | Đ.6.1. Máy tính để bàn | 1.200 | 11.000 | 6.100 |
| 30 |  | Đ.6.2. Máy in, photocopy | 1.200 | 11.000 | 6.100 |
| 31 |  | Đ.6.3. Điện thoại di động | 1.200 | 13.000 | 7.100 |
| 32 | Đ.7. Tấm quang năng | Đ.7.1. Tấm quang năng | 500 | 300 | 400 |
| E. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |
| 33 | E.1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | E.1.1. Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh | 100 | 100 | 100 |
| 34 |  | E.1.2. Xe gắn máy kể cả xe máy điện, xe đạp điện | 100 | 100 | 100 |
| 35 |  | E.1.3. Xe ô tô chở người (đến 09 chỗ ngồi) | 250 | 250 | 250 |
| 36 |  | E.1.4. Xe ô tô chở người (trên 09 chỗ ngồi) | 300 | 250 | 275 |
| 37 |  | E.1.5. Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) các loại | 300 | 250 | 275 |
| 38 | E.2. Xe, máy chuyên dùng | E.2.1. Xe, máy công trình tự hành các loại | 250 | 250 | 250 |

2.2.2. Chi phí vận chuyển

Do đặc thù của các sản phẩm, bao bì thải là khác nhau, khoảng cách đến các cơ sở tái chế là cũng rất khác nhau nên khó có một giá trị chính xác, đồng thời, định mức dự toán vận chuyển các mặt hàng này vẫn chưa được ban hành nên chi phí vận chuyển trung bình được áp dụng ở đây là tính cho xe 5 tấn (loại xe phổ biến trong chuyên chở sản phẩm, bao bì thải, với dung tích chở hàng 20m3), trong khoảng cách 20 km, với mức giá đề xuất 700.000 VNĐ/4 km đầu. Từ sau 4 km đến 20 km: 30.000 VNĐ/km. Đối với các sản phẩm là chất thải nguy hại do chưa có quy định cụ thể có liên quan đến định mức vận chuyển chất thải nguy hại nên chi phí vận chuyển được tạm tính bằng chi phí vận chuyển phế liệu với các nhóm sản phẩm nhỏ dễ vận chuyển, không cần vật chứa chuyên dụng như Đ.5 (thiết bị vừa và nhỏ), Đ.6 (thiết bị công nghệ thông tin, trừ máy in, photocopy); gấp 2 lần chi phí vận chuyển phế liệu đối với các sản phẩm lớn/cồng kềnh không cần vật chứa chuyên dụng gồm các nhóm D.1 (săm lốp), Đ.1 (thiết bị nhiệt lạnh), Đ.2 (màn hình), Đ3.1 (bóng đèn compact), Đ.4 (thiết bị lớn), Đ.6.2 (máy in, photocopy), Đ.7 (tấm quang năng); gấp 4 lần chi phí vận chuyển phế liệu với các nhóm sản phẩm yêu cầu vật chứa chuyên dụng như các nhóm sản phẩm B (ắc quy và pin), C (dầu nhớt), Đ.3.2 (bóng đèn huỳnh quang). Chi phí vận chuyển đã có tính hỗ trợ thêm chi phí bốc dỡ hàng và hỗ trợ hệ thống thu gom (tương đương chi phí vận chuyển). Tổng hợp chi phí vận chuyển với từng sản phẩm, bao bì của 2 nhóm IFC, WWF và HHTC và chi phí trung bình của 2 nhóm được thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2. Chi phí vận chuyển đề xuất cho các nhóm sản phẩm, bao bì (đơn vị tính: đồng/kg)

| TT | Phân nhóm sản phẩm, bao bì | Danh mục sản phẩm, bao bì | Chi phí vận chuyển (IFC, WWF) | Chi phí vận chuyển (HHTC) | Chi phí vận chuyển trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. BAO BÌ |  |  |  |  |  |
| 1 | A.1. Bao bì giấy | A.1.1. Bao bì giấy, carton | 500 | 300 | 400 |
| 2 |  | A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp | 500 | 1.000 | 750 |
| 3 | A.2. Bao bì kim loại | A.2.1. Bao bì nhôm | 500 | 500 | 500 |
| 4 |  | A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác | 500 | 500 | 500 |
| 5 | A.3. Bao bì nhựa | A.3.1. Bao bì PET cứng | 500 | 1.000 | 750 |
| 6 |  | A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng | 500 | 1.500 | 1.000 |
| 7 |  | A.3.3. Bao bì EPS cứng | 500 | 1.500 | 1.000 |
| 8 |  | A.3.4. Bao bì PVC cứng | 500 | 1.500 | 1.000 |
| 9 |  | A.3.5. Bao bì nhựa cứng khác | 500 | 1.500 | 1.000 |
| 10 |  | A.3.6. Bao bì đơn vật liệu mềm | 500 | 300 | 400 |
| 11 |  | A.3.7. Bao bì đa vật liệu mềm | 500 | 300 | 400 |
| 12 | A.4. Bao bì thủy tinh | A.4.1. Chai, lọ, hộp thủy tinh | 500 | 100 | 300 |
| B. ẮC QUY VÀ PIN |  |  |  |  |  |
| 13 | B.1. Ắc quy | B.1.1. Ắc quy chì | 2.000 | 5.000 | 3.500 |
| 14 |  | B.1.2. Ắc quy các loại khác | 2.000 | 5.000 | 3.500 |
| 15 | B.2. Pin sạc (nhiều lần) | B.2.1. Pin các loại (Li, NiMH, v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 |  | B.2.2. Pin các loại, sử dụng cho các thiết bị điện - điện tử | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| C. DẦU NHỚT |  |  |  |  |  |
| 17 | C.1. Dầu nhớt cho động cơ | C.1.1. Dầu nhớt cho động cơ | 2.000 | 500 | 1.250 |
| D. SĂM, LỐP |  |  |  |  |  |
| 18 | D.1. Săm, lốp các loại | D.1.1. Săm, lốp các loại | 1.000 | 300 | 650 |
| Đ. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |  |  |  |  |
| 19 | Đ.1. Thiết bị nhiệt lạnh | Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự động cung cấp sản phẩm đông lạnh, máy bán hàng tự động | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 |  | Đ.1.2. Điều hòa không khí cố định, di động | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | Đ.2. Màn hình và thiết bị chứa màn hình | Đ.2.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop, notebook) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 |  | Đ.2.2. Ti vi và màn hình máy tính, các loại màn hình khác | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | Đ.3. Bóng đèn | Đ.3.1. Bóng đèn compact | 1.000 | 300 | 650 |
| 24 |  | Đ.3.2. Bóng đèn huỳnh quang | 2.000 | 300 | 1.150 |
| 25 | Đ.4. Thiết bị lớn | Đ.4.1. Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 26 |  | Đ.4.2. Máy giặt, máy sấy | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | Đ.5. Thiết bị vừa và nhỏ | Đ.5.1. Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim | 500 | 500 | 500 |
| 28 |  | Đ.5.2. Thiết bị âm thanh: loa, amply | 500 | 500 | 500 |
| 29 | Đ.6. Thiết bị công nghệ thông tin | Đ.6.1. Máy tính để bàn | 500 | 1.000 | 750 |
| 30 |  | Đ.6.2. Máy in, photocopy | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 |  | Đ.6.3. Điện thoại di động | 500 | 1.000 | 750 |
| 32 | Đ.7. Tấm quang năng | Đ.7.1. Tấm quang năng | 1.000 | 200 | 600 |
| E. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |
| 33 | E.1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | E.1.1. Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh | 500 | 500 | 500 |
| 34 |  | E.1.2. Xe gắn máy kể cả xe máy điện, xe đạp điện | 500 | 500 | 500 |
| 35 |  | E.1.3. Xe ô tô chở người (đến 09 chỗ ngồi) | 750 | 750 | 750 |
| 36 |  | E.1.4. Xe ô tô chở người (trên 09 chỗ ngồi) | 750 | 750 | 750 |
| 37 |  | E.1.5. Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) các loại | 750 | 750 | 750 |
| 38 | E.2. Xe, máy chuyên dùng | E.2.1. Xe, máy công trình tự hành các loại | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

2.2.3. Chi phí hoạt động tái chế

Việc xác định các chi phí thành phần trong tổng chi phí hoạt động tái chế (Re) như đã nêu ở công thức trên được tiến hành thông qua các hoạt động sau:

- Khảo sát trực tiếp tại doanh nghiệp

- Khảo sát gián tiếp thông qua các phiếu điều tra

- Xác định thông tin sản xuất thông qua các nguồn thông tin chính thức, bao gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, giấy phép môi trường, và các báo cáo thủ tục môi trường khác

- Ngoài ra, còn kết hợp với hoạt động khảo sát mạng lưới thu gom, mua bán phế liệu về loại hình sản phẩm, bao bì được thu mua, giá cả thu mua, các yếu tố ảnh hưởng đến giá thu mua, yêu cầu sản phẩm thu mua, dòng phế liệu về các đại lý thứ cấp, các hoạt động sơ chế, phân loại (nếu có).

Dưới đây là tóm tắt các thông tin thu thập được đối với một số loại hình tái chế sản phẩm, bao bì cụ thể.

Nhóm A: Bao bì

1. A.1.1. Bao bì giấy carton

Hoạt động tái chế bao bì giấy đang được thực hiện khá hiệu quả tại Việt Nam, tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ đối với các loại bao bì giấy lớn, như thùng, hộp đựng carton cỡ vừa và lớn, giấy in các loại (giấy in các loại không thuộc nhóm đối tượng của Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Còn đối với các hộp nhỏ đựng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, chất tẩy rửa thường ít được thu gom do dung tích nhỏ khó thu gom, dễ nhiễm bẩn trong chất thải sinh hoạt hoặc có nhiều thành phần không mong muốn cho hoạt động tái chế.

Quy trình tái chế giấy các loại nói chung, bao gồm cả giấy carton, kraft, báo cũ, giấy thải văn phòng…tương tự nhau. Sau khi thu gom, giấy phế liệu sẽ được phân loại và đồng thời loại bỏ các tạp chất không cần thiết như nhựa, kim loại… rồi được ép thành từng khuôn lớn và vận chuyển về nhà máy tái chế. Đầu tiên, giấy phế liệu sẽ được ngâm trong bể chứa hỗn hợp nước và hóa chất. Tại giai đoạn này, giấy sẽ được cắt nhỏ và đánh tơi tạo thành hỗn hợp dẻo. Hỗn hợp này sau đó sẽ được sàng lọc để loại bỏ những tạp chất nhỏ còn sót lại và hóa chất trong nước ngâm giúp tẩy mực in trong giấy. Tiếp theo, giấy sẽ được nghiền, nhồi và đập để làm sợi xơ bông lên và đồng thời bể chứa được thêm vào các hóa chất như hydrogen peroxide, oxygen… để tẩy trắng hỗn hợp bột giấy. Cuối cùng, bột giấy sẽ được trộn với nước và được sàn qua khuôn lưới để tạo thành xeo giấy. Xeo giấy sẽ được vắt và phơi khô và đạt thành phẩm là giấy tái chế.

Định mức các nhóm chi phí sản xuất chính của hoạt động tái chế bao bì giấy carton của 2 nhóm đề xuất được tổng hợp ở Bảng 3a và 3b ở cuối mục. Các định mức sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất, năng lượng và nước được đưa ra trong phần Phụ lục 1 của Thuyết minh này. Loại hình công nghệ tái chế áp dụng được thể hiện ở phần Phụ lục 2. Các con số liên quan đến khấu hao vật tư trang thiết bị và nhân công phụ thuộc vào từng cơ sở nên chỉ áp dụng theo giá trị trung bình. Trên cơ sở này, định mức tính cho mỗi kg sản phẩm, bao bì giấy sẽ được tính theo tỷ lệ 1.2 kg sản phẩm, bao bì giấy/1 kg giấy Kraft.

2. A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp

Hoạt động tái chế bao bì giấy hỗn hợp hiện nay chủ yếu tập trung ở khu vực phi chính thức, chưa được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở tái chế giấy chính thức (trừ vỏ hộp sữa được tái chế tại một vài cơ sở trong Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam – PRO như Tetra Pak) do bị nhiễm bẩn nhiều và gây khó khăn cho các khâu cắt phế liệu và nghiền (thường phải được tiến hành tại thiết bị riêng). Quy trình sản xuất giấy Kraft từ bao bì giấy hỗn hợp là tương tự quy trình tái chế bao bì giấy, tuy nhiên, được tiến hành trong thiết bị cắt chuyên dụng và phải xử lý tạp nhiễm bẩn trước khi đưa vào khâu nghiền bột giấy. Đối với nhôm và nhựa được tách ra trong quá trình nghiền, sàng phía sau sẽ được đưa đi sản xuất tấm vật liệu hỗn hợp hoặc tái chế nhôm và hạt nhựa, tuy nhiên, với tỷ lệ vật liệu tái chế yêu cầu tối thiểu 40% như trong Phụ lục XXII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì chỉ cần xem xét đến vật liệu giấy nhằm đơn giản trong xác định định mức. Tỷ lệ bột giấy thu hồi từ 1 kg bao bì sữa là 0.5/1 kg còn trường hợp bao bì xi măng là 0.6/1 kg. Định mức các nhóm chi phí chung trong tái chế giấy hỗn hợp của 2 nhóm đề xuất được đưa ra trong Bảng 3a và 3b ở cuối mục. Loại hình công nghệ tái chế áp dụng được thể hiện ở phần Phụ lục 2.

3. A.2.1. Bao bì nhôm

Bao bì nhôm có thể được coi là loại bao bì có tỷ lệ thu gom và tái chế cao nhất trong nhóm bao bì hiện nay, do công nghệ tái chế đơn giản, giá trị sản phẩm tái chế cao và do đó, được thu gom rất hiệu quả.

Sau khi được thu mua, nhôm phế liệu được nhập từ những cơ sở thu mua phế liệu về nhà máy để tiến hành các công đoạn tái chế. Tất cả các loại nhôm phế liệu sẽ được phân loại theo những tiêu chí đã đặt ra, sau đó được cắt thành những mảnh nhỏ có cùng kích thước với từng dạng, kích thước bao bì khác nhau. Điều này giúp giảm bớt thể tích, đồng thời dễ dàng phân loại tái chế các loại bao bì. Sau đó, bắt đầu vào tiến trình làm sạch những chất bẩn, bụi bị trộn lẫn trong các mảnh nhôm bằng lúc này là quy trình làm sạch những mảnh nhôm bằng phương pháp hóa học hoặc cơ học. Tiếp theo đó cho các khối nhôm vừa được làm sạch vào lò nung với nhiệt độ cao (lên đến 750 độ C) để tạo thành nhôm nóng chảy. Cuối cùng là bước loại bỏ đi những cặn bã cũng như tạp chất, cuối cùng đổ nhôm nóng chảy vào khuôn để tạo hình sản phẩm theo nhu cầu sử dụng.

Các định mức nhóm chi phí trong tái chế nhôm của 2 nhóm đề xuất được đưa ra trong Bảng 3a và 3b ở cuối mục. Loại hình công nghệ tái chế áp dụng được thể hiện ở phần Phụ lục 2. Định mức tính cho mỗi kg sản phẩm, bao bì nhôm sẽ được tính theo tỷ lệ 1.3 kg sản phẩm, bao bì nhôm/1 kg phôi nhôm thỏi.

4. A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác

Bao bì sắt và các kim loại khác có tỷ lệ thấp trong nhóm bao bì kim loại. Các sản phẩm này khi thải bỏ được thu gom, nhưng chủ yếu đưa vào khu vực tái chế phi chính thức hoặc tái sử dụng cho các mục đích khác. Về cơ bản, bao bì sắt và kim loại được tái chế bởi công nghệ nhiệt sử dụng các lò hồ quang điện EAF, tuy nhiên, do mỏng và chứa nhiều tạp nên không được sử dụng như nguyên liệu chính mà thường chỉ đưa thêm vào dây chuyền chính.

Quy trình tái chế bao gồm:

Bước 1: Thu gom sắt phế liệu

Phế liệu sắt có thể được tìm thấy nhiều nơi, có thể là bàn ghế, sắt thép từ các công trình xây dựng, nhà xưởng, nói chung tất cả những vật dụng làm từ sắt thép không dùng đến nữa thì đều được gọi là sắt phế liệu và đều có thể thu gom.

Bước 2: Tiến hành phân loại

Nam châm và cảm biến sẽ giúp tách kim loại ra khỏi hỗn hợp phế liệu, Sau đó dựa vào màu sắc và đặc điểm riêng của từng loại vật liệu để xác định kim loại.

Bước 3: Cắt nhỏ kim loại

Sắt sau khi phân loại sẽ được cắt thành những mảnh nhỏ để làm giảm thể tích giúp vận chuyển dễ dàng hơn và nấu chảy được nhanh hơn.

Bước 4: Nấu chảy sắt phế liệu

Sắt phế liệu sẽ được nấu cho nóng chảy trong một cái lò lớn. Thời gian cho việc này có thể kéo dài từ vài phút tới vai giờ tuỳ vào khối lượng sắt được nung nấu.

Bước 5: Lọc cặn

Sắt nấu xong sẽ được lọc để đảm bảo cho sắt có độ tinh khiết cao nhất, loại bỏ đi các chất cặn bã có thể gây ô nhiễm môi trường.

Bước 6: Làm lạnh

Đây là bước giúp sắt có hình dạng nhất định, thông thường sắt được tạo thành hình các thanh dài để dễ dàng hơn cho việc tạo hình tuỳ mục đích sử dụng sau này.

Các định mức nhóm chi phí trong tái chế nhôm do 2 nhóm đề xuất được đưa ra trong Bảng 3a và 3b ở cuối mục. Loại hình công nghệ tái chế áp dụng được thể hiện ở phần Phụ lục 2. Định mức tính cho mỗi kg sản phẩm, bao bì sắt sẽ được tính theo tỷ lệ 1.5 kg sản phẩm, bao bì sắt/1 kg phôi thép.

5. A.3. Bao bì nhựa cứng (các nhóm sản phẩm, bao bì từ A.3.1 đến A.3.5)

Các bao bì nhựa cứng thải bỏ có kích thước lớn (trên 500 ml) được thu gom và tái chế khá rộng rãi ở Việt Nam ở cả khu vực chính thức và phi chính thức. Chai nhựa PET là loại bao bì nhựa cứng được tái chế phổ biến nhất, do dễ phân loại và độ sạch của bản thân bao bì. Các bao bì nhựa cứng khác cũng được tái chế nhiều, nhưng hạn chế hơn do cần hoạt động phân loại và làm sạch. Về cơ bản, công nghệ tái chế bao bì nhựa cứng và bao bì nhựa mềm đều như nhau, dựa trên công nghệ nhiệt, nhưng khác nhau đôi chút trong các khâu nghiền (nhựa cứng và nhựa mềm khác nhau), làm sạch (chai PET ít cần làm sạch, trong khi các loại bao bì khác cần phải được làm sạch kỹ hơn, thường là do yêu cầu cung cấp phế liệu) và nhiệt độ tái chế (từ 180 - 300oC). Một cơ sở tái chế thường tái chế nhiều loại nhựa chứ không tập trung chuyên vào loại nhựa nào. Do đó, định mức tái chế cho nhóm bao bì nhựa cứng được xác định trung bình là như nhau. Định mức tính cho mỗi kg sản phẩm, bao bì nhựa sẽ được tính theo tỷ lệ 1.1 kg sản phẩm, bao bì nhựa/1 kg hạt nhựa tái sinh.

6. A.3. Bao bì nhựa mềm (các nhóm sản phẩm, bao bì từ A.3.6 đến A.3.7)

Thực tế, các bao bì nhựa mềm được tái chế tương tự như bao bì nhựa cứng, chỉ khác nhau đôi chút ở khâu nghiền/cắt. Các bao bì bao gói sản phẩm thường được thu gom phổ biến hơn do dễ thu từ đầu nguồn, sạch, ít nhiễm tạp, còn các loại bao bì mềm được thu gom từ dòng chất thải sinh hoạt cần phải được làm sạch trước khi đưa vào tái chế. Nhiệt độ gia nhiệt trong tái chế bao bì mềm tương đương với bao bì cứng (chỉ phụ thuộc chất liệu), nhưng thời gian gia nhiệt lại ngắn hơn, do vậy, chi phí sản xuất hạt nhựa từ bao bì mềm thường thấp hơn bao bì nhựa cứng. Các bao bì đa lớp hiếm thấy hơn và cũng ít được thu gom hơn, ít ưa chuộng trong tái chế nhựa vì phải phân loại. Tuy nhiên, tạm thời bao bì đa lớp mềm được tính với chi phí cao hơn liên quan đến hoạt động phân loại tại cơ sở tái chế như chỉ ra trong Bảng 3a và 3b ở cuối mục. Loại hình công nghệ tái chế áp dụng được thể hiện ở phần Phụ lục 2.

7. A.4.1. Bao bì thủy tinh

Bao bì thủy tinh là nhóm bao bì dễ tái chế, công nghệ đơn giản và thường được sử dụng phối hợp với dòng nguyên liệu nguyên khai trong các cơ sở tái chế, sản xuất thủy tinh. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại thì chi phí vận chuyển liên quan đến thủy tinh là khá cao do trọng lượng riêng lớn mà giá trị thu gom không cao. Bản thân các chai thủy tinh trong dòng chất thải sinh hoạt cũng ít được thu gom, vì ngoài chi phí vận chuyển còn cần làm sạch, trong khi giá thành lại thấp.

Quy trình tái chế thủy tinh được thực hiện qua các bước chính sau:

Bước 1: Thủy tinh sau khi sử dụng được phân loại và thu gom riêng với các loại rác thải khác để vận chuyển tới các cơ sở tái chế (nguyên liệu thô) bằng xe thu gom chuyên dụng. Vật liệu không phải thủy tinh (giấy, nhựa, kim loại,…) sẽ được loại bỏ bằng cách sử dụng khí thổi hoặc nam châm. Rác thủy tinh được phân loại một lần nữa theo màu sắc và rửa sạch.

Bước 2: Sau khi được làm sạch và phân loại, thủy tinh được cắt nhỏ, đun chảy và thổi thành thành phẩm mới.

Bước 3: Những sản phẩm làm từ thủy tinh tái chế sẽ được đóng gói và lưu kho.

Định mức các nhóm chi phí tái chế thủy tinh do 2 nhóm đề xuất được chỉ ra trong Bảng 3a và 3b bên dưới. Loại hình công nghệ tái chế áp dụng được thể hiện ở phần Phụ lục 2. Định mức tính cho mỗi kg sản phẩm, bao bì thủy tinh sẽ được tính theo tỷ lệ 1.05 kg sản phẩm, bao bì thủy tinh/1 kg chai thủy tinh.

Bảng 3a. Định mức nhóm chi phí của tái chế bao bì (nhóm IFC, WWF) - Đơn vị tính: đồng/kg bao bì

| Nhóm chi phí | Bao bì giấy carton | Bao bì giấy hỗn hợp | Bao bì nhôm | Bao bì sắt | Bao bì nhựa cứng | Bao bì nhựa mềm đơn lớp | Bao bì nhựa mềm đa lớp | Bao bì thủy tinh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các chi phí công nghệ, khấu hao thiết bị | 3.500 | 4.500 | 12.000 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 500 |
| Tiền điện | 800 | 1.200 | 1.500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 300 |
| Tiền nước | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| Nhân công | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác,… | 1.700 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 700 | 800 | 300 | 300 |
| Tỷ lệ hao hụt |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Chi phí xử lý môi trường | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 100 |
| Tổng chi phí hoạt động tái chế | 8.000 | 9.200 | 18.000 | 7.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 1.500 |

Bảng 3b. Định mức nhóm chi phí chung của tái chế bao bì (nhóm HHTC) - Đơn vị tính: đồng/kg bao bì

| Nhóm chi phí | Bao bì giấy carton | Bao bì giấy hỗn hợp | Bao bì nhôm | Bao bì sắt | Bao bì nhựa cứng | Bao bì nhựa mềm đơn lớp | Bao bì nhựa mềm đa lớp | Bao bì thủy tinh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các chi phí công nghệ, khấu hao thiết bị | 3.500 | 4.500 | 12.000 | 3.000 | 4.500 | 1.000 | 800 | 600 |
| Tiền điện | 600 | 600 | 600 | 600 | 1.100 | 600 | 600 | 100 |
| Tiền nước | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 100 |
| Nhân công | 400 | 400 | 900 | 400 | 1.500 | 400 | 200 | 200 |
| Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác,… | 700 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 700 | 300 | 300 | 300 |
| Tỷ lệ hao hụt | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| Chi phí xử lý môi trường | 1.000 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| Tổng chi phí hoạt động tái chế | 8.500 | 8.300 | 18.500 | 7.000 | 10.000 | 3.900 | 3.200 | 2.000 |

Nhóm B: Ắc quy và pin sạc

1. B.1.1. Ắc quy chì

Ắc quy chì hiện đang được thu gom và tái chế rộng rãi tại nhiều cơ sở tái chế chính thức. Một phần dòng thải này đang được các cơ sở tái chế phi chính thức sử dụng cho hoạt động tái chế, tuy nhiên các hoạt động này đang được thu nhỏ lại do yêu cầu của pháp luật và kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan quản lý. Công nghệ tái chế ắc quy chì khá đơn giản, chủ yếu gồm các khâu nghiền cắt, rửa/trung hòa axit, phân loại và đúc chì thỏi. Loại hình công nghệ tái chế áp dụng được thể hiện ở phần Phụ lục 2. Khi thu hồi ắc quy chì phế liệu sẽ được các thành phần cơ bản gồm phần nhựa từ vỏ bình và vỏ bọc dây điện, phần chì gồm tấm cực chì và trụ cực bằng chì và cao chì (gồm các hợp chất dưới dạng chì sulfat, chì oxyt…) và cuối cùng là phần dung dịch axit. Về nguyên tắc tái chế bình ắc quy là sẽ tách phần chì và phần nhựa riêng, rửa sạch axit còn dính và thu hồi được nhựa và chì phế liệu có thể tái chế được.

Tuy nhiên, do đặc thù là chất thải nguy hại với hai yếu tố nguy hại chính là axit và chì (cả thể rắn và thể hơi), tái chế ắc quy chì đòi hỏi phải được thực hiện tại các cơ sở tái chế chính thức được cấp phép xử lý chất thải nguy hại. Định mức thu hồi chì trong tái chế ắc quy chì có thể đạt trên 40% (thu hồi 40% chì trên mỗi kg ắc quy chì). Do vậy, có thể bỏ qua hoạt động sản xuất hạt nhựa hoặc sản xuất muối phụ phẩm.

2. B.1.2 - B.2.2. Ắc quy các loại khác và pin sạc

Các nhóm sản phẩm này hiện chưa được tái chế rộng rãi ở Việt Nam, và phải dựa chủ yếu trên công nghệ thủy luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu thu hồi vật liệu trên 40% của phụ lục XXII Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Các chi phí sẽ được tạm tính trên cơ sở công nghệ thủy luyện.

Bảng 4a. Định mức nhóm chi phí của tái chế ắc quy và pin sạc (IFC, WWF)

Đơn vị tính: đồng/kg

| Nhóm chi phí | Ắc quy chì | Ắc quy khác | Pin sạc |
| --- | --- | --- | --- |
| Các chi phí công nghệ, khấu hao trang thiết bị | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| Tiền điện | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| Tiền nước | 500 | 1.500 | 1.000 |
| Nhân công | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác,… | 2.000 | 10.000 | 60.000 |
| Chi phí xử lý môi trường | 16.000 | 7.000 | 7.000 |
| Tổng cộng chi phí hoạt động tái chế | 40.000 | 50.000 | 100.000 |

Bảng 4b. Định mức nhóm chi phí chung của tái chế ắc quy và pin sạc (HHTC)

Đơn vị tính: đồng/kg

| Nhóm chi phí | Ắc quy chì | Ắc quy khác | Pin sạc |
| --- | --- | --- | --- |
| Các chi phí công nghệ, khấu hao trang thiết bị | 45.000 | 45.000 | 15.000 |
| Tiền điện | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Tiền nước | 500 | 500 | 500 |
| Nhân công | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác,… | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tỷ lệ hao hụt | 1.000 |  |  |
| Chi phí xử lý môi trường | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tổng cộng chi phí hoạt động tái chế | 55.000 | 54.000 | 23.000 |

Nhóm C: Dầu nhớt

Dầu nhớt hiện vẫn đang được thu hồi và tái chế ở cả khu vực chính thức và phi chính thức, tuy nhiên tỷ trọng thu hồi của khu vực phi chính thức là cao hơn so với khu vực chính thức, do công nghệ đơn giản để sản xuất ra diesel có thể sử dụng được bằng phương pháp chưng phân đoạn. Các chất thải và sản phẩm phụ có thể được đốt ngay trong cơ sở như một nguồn nhiên liệu phụ.

Đầu tiên thu thập dầu nhớt thải được phân loại thành: dầu thủy lực, dầu động cơ, dầu tuần hoàn, dầu truyền nhiệt...Sau đó sẽ được lưu trữ vào các bồn chứa khác nhau có dung tích 20m3. Tại khu vực lưu trữ sẽ có hệ thống thu gom dầu, nhớt tràn và vật liệu hút dầu (giẻ lau, mùn cưa...) Sau đó, dầu, nhớt thải sẽ được tái chế bằng kỹ thuật HV – Distillation qua nhiều giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tách nước và tạp chất bằng phương pháp đông tụ

Phần dầu thải được bơm qua hệ thống tách nước và đông tụ bằng máy bơm công suất 5 mã lực thu được hỗn hợp dầu Diesel lẫn nước. Sau đó, hỗn hợp dầu Diesel lẫn nước được bơm qua máy tách dầu để tách ra 2 phần là dầu Diesel và nước.

Hỗn hợp dầu Diesel lẫn nước được bơm qua máy tách dầu nhiễm nước OWS công suất là 30m3/ ngày để tách 2 phần đầu Diesel và nước.

Phân nước thải thu được sau quá trình tách nước và trộn hoá chất đông tụ bơm vào bồn lắng từ 12-24h. Tại quy trình này phát sinh cặn dầu từ tuỳ loại nhớt thải. Cặn nhớt định kì được xử lý ở thùng hoặc bồn inox để xử lý các chất thải nguy hại khác. Sau đó được đưa qua bình đông tụ để phân tách các tạp chất và dầu nhớt.

Giai đoạn 2: Chưng cất phân tách các phân đoạn nhẹ

Phần dầu nhớt thu được từ công đoạn 1 được bơm qua máy chưng cất chân không.

Nhớt trong máy chưng cất chân không được chưng cất phân đoạn nhẹ ở vùng nhiệt độ lên đến 280OC với áp suất chân không khoảng 60-65 cmHg.

Giai đoạn 3: Chưng cất chân không thành dầu bán thành phẩm

Sau khi nhớt được tách phân đoạn nhẹ sẽ được chưng cất chân không sâu và thu được dầu bán thành phẩm và phần cặn còn lại là dầu tương đương đốt FO.

Phần dầu tương đương FO này có thể được lưu trữ và xuất bán.

Giai đoạn 4: Xử lý màu và mùi cho dầu bán thành phẩm thành sản phẩm dầu gốc sau chưng cất

Phần dầu bán thành phẩm sẽ được lọc thô sử dụng đất hoạt tính bentonite để khử mùi và màu. Sau đó sẽ được lọc tinh để loại bỏ các tạp chất còn lại. Cuối cùng sẽ thu được dầu gốc tái sinh tương đương SN150, có thể lưu kho và xuất bán. Phần cặn lọc được sẽ được đưa vào hệ thống đốt để xử lý.

Định mức nhóm chi phí tái chế dầu nhớt của 2 nhóm đề xuất được đưa ra trong Bảng 5a và 5b với tỷ lệ thu hồi dầu diesel có thể đạt 60% trên mỗi kg dầu nhớt thải.

Bảng 5a. Định mức nhóm chi phí chung của tái chế dầu nhớt (IFC, WWF)

| Nhóm chi phí | Giá trị, đồng/kg dầu nhớt thải |
| --- | --- |
| Các chi phí công nghệ, khấu hao trang thiết bị | 5.000 |
| Tiền điện | 2.100 |
| Tiền nước | 400 |
| Nhân công | 500 |
| Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác,… | 6.500 |
| Chi phí xử lý môi trường | 1.500 |
| Tổng cộng chi phí hoạt động tái chế | 16.000 |

Bảng 5b. Định mức nhóm chi phí chung của tái chế dầu nhớt (HHTC)

| Nhóm chi phí | Giá trị, đồng/kg dầu nhớt thải |
| --- | --- |
| Các chi phí công nghệ, khấu hao trang thiết bị | 10.000 |
| Tiền điện | 1.100 |
| Tiền nước | 600 |
| Nhân công | 1.000 |
| Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác,… | 1.000 |
| Chi phí xử lý môi trường | 1.000 |
| Tổng cộng chi phí hoạt động tái chế | 14.700 |

Nhóm D: Săm lốp

Săm lốp được thu hồi và tái chế chủ yếu ở khu vực phi chính thức. Các cơ sở tái chế chính thức có thể tái chế lốp cao su thành bột cao su hoặc sản phẩm cao su theo yêu cầu của quy cách tái chế quy định trong Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có rất ít, mà đại diện nhất là Công ty TNHH Tái chế cao su Long Long.

Săm lốp được tái chế theo quy trình được minh họa ở Hình 8 (Phụ lục 2):

Bước 1: Nguyên liệu đầu vào là lốp ô tô tải từ 900cm đến 1200cm tiến hành cắt bỏ phần tanh.

Bước 2: Cắt nhỏ lốp xe bằng máy cắt.

Bước 3: Nghiền lốp xe đã cắt thành bột nhỏ.

Bước 3.1: Chuyển bột lốp xe sang băng tải từ tách kim loại để phân li tách tạp chất.

Bước 3.2: Phân loại bột, đóng bao.

Bước 4: Pha trộn cao su.

Bước 5: Thoát lưu ở áp suất, nhiệt độ cao. Sau đó cán luyện đóng bánh (hoặc dạng bột).

Bước 6: Đóng gói và lưu trữ thành phẩm.

Định mức nhóm chi phí tái chế lốp cao su do 2 nhóm đề xuất trong Bảng 6a và 6b, với tỷ lệ thu hồi bột cao su ước đạt trên 50%.

Bảng 6a. Định mức nhóm chi phí chung của tái chế săm lốp (IFC, WWF)

| Nhóm chi phí | Giá trị, đồng/kg dầu nhớt thải |
| --- | --- |
| Các chi phí công nghệ, khấu hao trang thiết bị | 900 |
| Tiền điện | 500 |
| Tiền nước |  |
| Nhân công | 150 |
| Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác,… |  |
| Chi phí xử lý môi trường | 450 |
| Tổng cộng chi phí hoạt động tái chế | 2.000 |

Bảng 6b. Định mức nhóm chi phí chung của tái chế săm lốp (HHTC)

| Nhóm chi phí | Giá trị, đồng/kg dầu nhớt thải |
| --- | --- |
| Các chi phí công nghệ, khấu hao trang thiết bị | 2.000 |
| Tiền điện | 100 |
| Tiền nước | 100 |
| Nhân công | 300 |
| Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác,… | 500 |
| Chi phí xử lý môi trường | 800 |
| Tổng cộng chi phí hoạt động tái chế | 3.800 |

Nhóm Đ: Điện – Điện tử

Nhìn chung, các thiết bị điện, điện tử thải bỏ ở Việt Nam hiện nay đang nằm trong khối tái chế phi chính thức, chủ yếu là tháo dỡ và phân loại vật liệu, không được xử lý môi trường. Có hơn 50 doanh nghiệp đăng ký cấp phép môi trường trong lĩnh vực tái chế chất thải điện tử (chất thải nguy hại), nhưng thực tế chủ yếu các doanh nghiệp này tập trung đầu tư công nghệ tái chế thu hồi vật liệu từ bảng mạch điện tử, còn các doanh nghiệp đầu tư cả dây chuyền tháo dỡ, phân loại chất thải điện tử thì không nhiều, tập trung chủ yếu ở miền Bắc. Trên thực tế, do ít hoạt động và đối tượng được xử lý chủ yếu là chất thải điện tử từ các cơ sở sản xuất điện tử, việc xác định định mức chi phí tái chế là khá khó khăn.

Về cơ bản, quy trình tái chế các thiết bị điện - điện tử là phân loại, phân tách và thu hồi từng nhóm sản phẩm tái chế riêng như thu hồi nhựa từ vỏ thiết bị, thu hồi kim loại và thủy tinh… từ các bộ phận của thiết bị điện - điện tử. Trong đó, từ bảng mạch từ các thiết bị điện tử có thể thu hồi được kim loại quý như vàng, bạc… và có thể tái sử dụng được các linh kiện như điện trở, diot, ốc, vít… Sau khi các bảng mạch đã được tách hết linh kiện sẽ được nghiền tinh thành hỗn hợp kim loại và bột phi kim loại. Phần bột phi kim loại trong hỗn hợp sau giai đoạn phân tách sẽ được sử dụng làm chất độn cho vật liệu xây dựng. Quy trình tái chế thiết bị điện - điện tử và bảng mạch điện tử được mô tả qua hình 8 và 9 (Phụ lục 2).

Định mức nhóm chi phí tái chế các thiết bị điện – điện tử được 2 nhóm đề xuất trong Bảng 7a và 7b bên dưới, dựa chủ yếu trên hoạt động tháo dỡ và tái chế sắt, nhôm, đồng, thủy tinh và bỏ qua các hoạt động tái chế khác.

Riêng nhóm bóng đèn (Đ.3) và tấm quang năng thải (Đ.7) chưa có công nghệ tái chế hợp lệ đáp ứng tỷ lệ thu hồi vật liệu 40% như được quy định trong Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, nên sẽ tạm áp dụng theo chi phí hoạt động tái chế thủy tinh, là thành phần vật chất chính trong các thiết bị này (cụ thể: 2.000 đồng/kg với bóng đèn compact, 4.000 đồng/kg với bóng đèn huỳnh quang; và 2.000 đồng/kg với tấm quang năng).

Bảng 7a. Định mức nhóm chi phí chung của tái chế thiết bị điện – điện tử (IFC, WWF)

Đơn vị tính: đồng/kg thiết bị thải

| ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | Nhóm chi phí Danh mục sản phẩm | Chi phí công nghệ, khấu hao thiết bị | Tiền điện | Tiền nước | Nhân công | Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác | Chi phí xử lý môi trường | Tổng chi phí hoạt động tái chế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đ.1. Thiết bị nhiệt lạnh | Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự động cung cấp sản phẩm đông lạnh, máy bán hàng tự động | 5.000 | 2.000 | 200 | 1.500 | 300 | 1.000 | 10.000 |
|  | Đ.1.2. Điều hòa không khí cố định, di động | 6.000 | 2.300 | 200 | 1.500 | 500 | 1.500 | 12.000 |
| Đ.2. Màn hình và thiết bị chứa màn hình | Đ.2.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop, notebook) | 5.000 | 800 | 200 | 800 | 200 | 500 | 7.500 |
|  | Đ.2.2. Ti vi và màn hình máy tính, các loại màn hình khác | 5.000 | 800 | 200 | 800 | 200 | 1.000 | 8.000 |
| Đ.3. Bóng đèn | Đ.3.1. Bóng đèn compact |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Đ.3.2. Bóng đèn huỳnh quang |  |  |  |  |  |  | 4.000 |
| Đ.4. Thiết bị lớn | Đ.4.1. Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng | 3.000 | 700 | 100 | 500 | 200 | 500 | 5.000 |
|  | Đ.4.2. Máy giặt, máy sấy | 5.000 | 1.000 | 100 | 500 | 100 | 800 | 7.500 |
| Đ.5. Thiết bị vừa và nhỏ | Đ.5.1. Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim | 6.000 | 1.200 | 500 | 800 | 10.000 | 1.500 | 20.000 |
|  | Đ.5.2. Thiết bị âm thanh: loa, amply | 5.000 | 1.000 | 100 | 500 | 100 | 800 | 7.500 |
| Đ.6. Thiết bị công nghệ thông tin | Đ.6.1. Máy tính để bàn | 5.000 | 1.000 | 100 | 500 | 100 | 800 | 7.500 |
|  | Đ.6.2. Máy in, photocopy | 5.000 | 1.000 | 100 | 500 | 100 | 800 | 7.500 |
|  | Đ.6.3. Điện thoại di động | 6.000 | 1.200 | 500 | 800 | 10.000 | 1.500 | 20.000 |
| Đ.7. Tấm quang năng | Đ.7.1. Tấm quang năng |  |  |  |  |  |  | 2.000 |

Bảng 7b. Định mức nhóm chi phí chung của tái chế thiết bị điện – điện tử (HHTC)

Đơn vị tính: đồng/kg thiết bị thải

| ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | Nhóm chi phí Danh mục sản phẩm | Chi phí công nghệ, khấu hao thiết bị | Tiền điện | Tiền nước | Nhân công | Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác | Chi phí xử lý môi trường | Tổng chi phí hoạt động tái chế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đ.1. Thiết bị nhiệt lạnh | Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự động cung cấp sản phẩm đông lạnh, máy bán hàng tự động | 15.000 | 1.100 | 600 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 21.000 |
|  | Đ.1.2. Điều hòa không khí cố định, di động | 15.000 | 1.100 | 600 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 21.000 |
| Đ.2. Màn hình và thiết bị chứa màn hình | Đ.2.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop, notebook) | 18.000 | 1.100 | 600 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 24.000 |
|  | Đ.2.2. Ti vi và màn hình máy tính, các loại màn hình khác | 18.000 | 1.100 | 600 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 24.000 |
| Đ.3. Bóng đèn | Đ.3.1. Bóng đèn compact |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | Đ.3.2. Bóng đèn huỳnh quang |  |  |  |  |  |  | 4.000 |
| Đ.4. Thiết bị lớn | Đ.4.1. Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng | 13.000 | 1.100 | 600 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 19.000 |
|  | Đ.4.2. Máy giặt, máy sấy | 13.000 | 1.100 | 600 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 19.000 |
| Đ.5. Thiết bị vừa và nhỏ | Đ.5.1. Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim | 9.700 | 600 | 500 | 500 | 700 | 300 | 12.300 |
|  | Đ.5.2. Thiết bị âm thanh: loa, amply | 9.700 | 600 | 500 | 500 | 700 | 300 | 12.300 |
| Đ.6. Thiết bị công nghệ thông tin | Đ.6.1. Máy tính để bàn | 15.000 | 1.100 | 600 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 21.000 |
|  | Đ.6.2. Máy in, photocopy | 15.000 | 1.100 | 600 | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 21.000 |
|  | Đ.6.3. Điện thoại di động | 22.300 | 1.100 | 600 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 29.000 |
| Đ.7. Tấm quang năng | Đ.7.1. Tấm quang năng |  |  |  |  |  |  | 2.000 |

Nhóm E: Phương tiện giao thông

Tương tự như với chất thải điện – điện tử, các phương tiện giao thông hiện nay đang được khối tư nhân phi chính thức quản lý. Cho đến nay, hầu như chưa có đơn vị nào ở Việt Nam đăng ký cấp giấy phép trong hoạt động tái chế này. Các định mức tái chế đề xuất cho nhóm này được tạm tính trên cơ sở tháo dỡ, phân loại thiết bị và tái chế sắt, thép, là thành phần chính để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ thu hồi vật liệu tối thiểu 40% tại Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Định mức các nhóm chi phí chính trong tái chế phương tiện giao thông được 2 nhóm đề xuất thống nhất đưa ra trong Bảng 8.

Bảng 8. Định mức nhóm chi phí chung của tái chế phương tiện giao thông (cả IFC, WWF và HHTC)

Đơn vị tính: đồng/kg phương tiện thải

| Nhóm chi phí | Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh | Xe gắn máy kể cả xe máy điện, xe đạp điện | Xe ô tô chở người (đến 09 chỗ ngồi) | Xe ô tô chở người (trên 09 chỗ ngồi) | Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) các loại | Xe, máy công trình tự hành các loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Các chi phí công nghệ, khấu hao trang thiết bị | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Tiền điện | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Tiền nước | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nhân công | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Chi phí hóa chất, nguyên liệu khác,… |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí xử lý môi trường | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Tổng cộng chi phí hoạt động tái chế | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

2.3.Tổng hợp chi phí tái chế cho từng loại sản phẩm, bao bì

Việc xác định định mức chi phí tái chế có nhiều biến số nên ảnh hưởng đến việc xác định giá trị các hạng mục trong định mức chi phí tái chế. Trong các đợt khảo sát tại doanh nghiệp, ngoài việc các thông tin chưa được cung cấp đầy đủ một cách tự nguyện bởi doanh nghiệp, thì các số liệu thu thập được khá khác biệt giữa các doanh nghiệp trong cùng một loại hình. Như trong trường hợp tái chế nhựa, với cùng một thiết bị gia nhiệt công suất định danh 2 tấn/giờ thì lượng tiêu thụ điện có thể chênh lệch gấp 2 lần tùy thuộc vào công suất tối đa thực tế (do thiết bị cũ) và quy cách vận hành của công nhân (ví dụ: gây tắc vòi phun phải dừng sản xuất để xử lý).

Việc phải thu mua phế liệu thay vì thu gom phế liệu đã làm gia tăng chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp và vì vậy, các số liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất lại bị ảnh hưởng bởi đầu vào và đầu ra sản phẩm tái chế, đặc biệt là trong trường hợp của nhựa (giá cả hóa chất, phụ liệu tăng giảm theo giá phế liệu). Cần lưu ý là Việt Nam hiện nay chưa có cơ sở hạ tầng về phân loại và thu gom chất thải được phân loại, do vậy, khi hệ thống trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu đi vào hoạt động từ 1/1/2024, thì về cơ bản, chi phí thu gom phế liệu của doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào hoạt động thu mua và hệ thống thu mua phế liệu tư nhân.

Căn cứ trên các số liệu thu gom, tổng hợp được từ các nguồn nêu trên, chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế được 2 nhóm đề xuất như trong Bảng 9a và 9b dưới.

Bảng 9a. Tổng hợp đề xuất chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế (IFC, WWF)

Đơn vị: đồng/kg sản phẩm, bao bì

| TT | Phân nhóm sản phẩm, bao bì | Danh mục sản phẩm, bao bì | Chi phí thu gom, phân loại | Chi phí vận chuyển (cho 20 km) | Chi phí hoạt động tái chế | Tổng cộng chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. BAO BÌ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A.1. Bao bì giấy | A.1.1. Bao bì giấy, carton | 800 | 500 | 8.000 | 9.300 |
| 2 |  | A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp | 1.200 | 500 | 9.200 | 10.900 |
| 3 | A.2. Bao bì kim loại | A.2.1. Bao bì nhôm | 1.500 | 500 | 18.000 | 20.000 |
| 4 |  | A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác | 1.500 | 500 | 6.500 | 8.500 |
| 5 | A.3. Bao bì nhựa | A.3.1. Bao bì PET cứng | 1.000 | 500 | 8.000 | 9.500 |
| 6 |  | A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng | 1.000 | 500 | 8.000 | 9.500 |
| 7 |  | A.3.3. Bao bì EPS cứng | 1.000 | 500 | 8.000 | 9.500 |
| 8 |  | A.3.4. Bao bì PVC cứng | 1.000 | 500 | 8.000 | 9.500 |
| 9 |  | A.3.5. Bao bì nhựa cứng khác | 1.000 | 500 | 8.000 | 9.500 |
| 10 |  | A.3.6. Bao bì đơn vật liệu mềm | 1.500 | 500 | 8.500 | 10.500 |
| 11 |  | A.3.7. Bao bì đa vật liệu mềm | 1.500 | 500 | 9.000 | 11.000 |
| 12 | A.4. Bao bì thủy tinh | A.4.1. Chai, lọ, hộp thủy tinh | 500 | 500 | 1.500 | 2.500 |
| B. ẮC QUY VÀ PIN |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B.1. Ắc quy | B.1.1. Ắc quy chì | 5.000 | 2.000 | 40.000 | 47.000 |
| 14 |  | B.1.2. Ắc quy các loại khác | 5.000 | 2.000 | 50.000 | 57.000 |
| 15 | B.2. Pin sạc (nhiều lần) | B.2.1. Pin các loại (Li, NiMH, v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông | 3.000 | 2.000 | 100.000 | 105.000 |
| 16 |  | B.2.2. Pin các loại, sử dụng cho các thiết bị điện - điện tử | 3.000 | 2.000 | 100.000 | 105.000 |
| C. DẦU NHỚT |  |  |  |  |  |  |
| 17 | C.1. Dầu nhớt cho động cơ | C.1.1. Dầu nhớt cho động cơ | 2.000 | 2.000 | 16.000 | 20.000 |
| D. SĂM, LỐP |  |  |  |  |  |  |
| 18 | D.1. Săm, lốp các loại | D.1.1. Săm, lốp các loại | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 5.500 |
| Đ. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Đ.1. Thiết bị nhiệt lạnh | Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự động cung cấp sản phẩm đông lạnh, máy bán hàng tự động | 1.500 | 1.000 | 10.000 | 12.500 |
| 20 |  | Đ.1.2. Điều hòa không khí cố định, di động | 1.500 | 1.000 | 12.000 | 14.500 |
| 21 | Đ.2. Màn hình và thiết bị chứa màn hình | Đ.2.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop, notebook) | 1.200 | 1.000 | 7.500 | 9.700 |
| 22 |  | Đ.2.2. Ti vi và màn hình máy tính, các loại màn hình khác | 1.500 | 1.000 | 8.000 | 10.500 |
| 23 | Đ.3. Bóng đèn | Đ.3.1. Bóng đèn compact | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 4.500 |
| 24 |  | Đ.3.2. Bóng đèn huỳnh quang | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 12.000 |
| 25 | Đ.4. Thiết bị lớn | Đ.4.1. Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng | 1.200 | 1.000 | 5.000 | 7.200 |
| 26 |  | Đ.4.2. Máy giặt, máy sấy | 1.500 | 1.000 | 7.500 | 10.000 |
| 27 | Đ.5. Thiết bị vừa và nhỏ | Đ.5.1. Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim | 1.200 | 500 | 20.000 | 21.700 |
| 28 |  | Đ.5.2. Thiết bị âm thanh: loa, amply | 1.000 | 500 | 7.500 | 9.000 |
| 29 | Đ.6. Thiết bị công nghệ thông tin | Đ.6.1. Máy tính để bàn | 1.200 | 500 | 7.500 | 9.200 |
| 30 |  | Đ.6.2. Máy in, photocopy | 1.200 | 1.000 | 7.500 | 9.700 |
| 31 |  | Đ.6.3. Điện thoại di động | 1.200 | 500 | 20.000 | 21.700 |
| 32 | Đ.7. Tấm quang năng | Đ.7.1. Tấm quang năng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.500 |
| E. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |
| 33 | E.1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | E.1.1. Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh | 100 | 500 | 5.000 | 5.600 |
| 34 |  | E.1.2. Xe gắn máy kể cả xe máy điện, xe đạp điện | 100 | 500 | 5.000 | 5.600 |
| 35 |  | E.1.3. Xe ô tô chở người (đến 09 chỗ ngồi) | 250 | 750 | 7.500 | 8.500 |
| 36 |  | E.1.4. Xe ô tô chở người (trên 09 chỗ ngồi) | 300 | 750 | 7.500. | 8.550 |
| 37 |  | E.1.5. Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) các loại | 300 | 750 | 7.500 | 8.550 |
| 38 | E.2. Xe, máy chuyên dùng | E.2.1. Xe, máy công trình tự hành các loại | 300 | 1.000 | 7.500 | 8.800 |

Bảng 9b. Tổng hợp đề xuất chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế (HHTC)

Đơn vị: đồng/kg sản phẩm, bao bì

| TT | Phân nhóm sản phẩm, bao bì | Danh mục sản phẩm, bao bì | Chi phí thu gom, phân loại | Chi phí vận chuyển | Chi phí hoạt động tái chế | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. BAO BÌ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A.1. Bao bì giấy | A.1.1. Bao bì giấy, carton | 800 | 500 | 8,000 | 9,300 |
| 2 |  | A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp | 1,200 | 500 | 10,000 | 11,700 |
| 3 | A.2. Bao bì kim loại | A.2.1. Bao bì nhôm | 1,500 | 500 | 5,000 | 7,000 |
| 4 |  | A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác | 1,500 | 500 | 6,500 | 8,500 |
| 5 | A.3. Bao bì nhựa | A.3.1. Bao bì PET cứng | 1,000 | 500 | 8,000 | 9,500 |
| 6 |  | A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng | 1,000 | 500 | 8,000 | 9,500 |
| 7 |  | A.3.3. Bao bì EPS cứng | 1,000 | 500 | 8,000 | 9,500 |
| 8 |  | A.3.4. Bao bì PVC cứng | 1,000 | 500 | 8,000 | 9,500 |
| 9 |  | A.3.5. Bao bì nhựa cứng khác | 1,000 | 500 | 8,000 | 9,500 |
| 10 |  | A.3.6. Bao bì đơn vật liệu mềm | 1,500 | 500 | 8,500 | 10,500 |
| 11 |  | A.3.7. Bao bì đa vật liệu mềm | 1,500 | 500 | 9,000 | 11,000 |
| 12 | A.4. Bao bì thủy tinh | A.4.1. Chai, lọ, hộp thủy tinh | 500 | 500 | 1,500 | 2,500 |
| B. ẮC QUY VÀ PIN |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B.1. Ắc quy | B.1.1. Ắc quy chì | 5,000 | 5,000 | 40,000 | 50,000 |
| 14 |  | B.1.2. Ắc quy các loại khác | 5,000 | 5,000 | 50,000 | 60,000 |
| 15 | B.2. Pin sạc (nhiều lần) | B.2.1. Pin các loại (Li, NiMH, v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông | 3,000 | 2,000 | 100,000 | 105,000 |
| 16 |  | B.2.2. Pin các loại, sử dụng cho các thiết bị điện - điện tử | 3,000 | 2,000 | 100,000 | 105,000 |
| C. DẦU NHỚT |  |  |  |  |  |  |
| 17 | C.1. Dầu nhớt cho động cơ | C.1.1. Dầu nhớt cho động cơ | 2,000 | 2,000 | 16,000 | 20,000 |
| D. SĂM, LỐP |  |  |  |  |  |  |
| 18 | D.1. Săm, lốp các loại | D.1.1. Săm, lốp các loại | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 5,500 |
| Đ. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Đ.1. Thiết bị nhiệt lạnh | Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự động cung cấp sản phẩm đông lạnh, máy bán hàng tự động | 1,500 | 1,000 | 10,000 | 12,500 |
| 20 |  | Đ.1.2. Điều hòa không khí cố định, di động | 1,500 | 1,000 | 12,000 | 14,500 |
| 21 | Đ.2. Màn hình và thiết bị chứa màn hình | Đ.2.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop, notebook) | 1,200 | 1,000 | 7,500 | 9,700 |
| 22 |  | Đ.2.2. Ti vi và màn hình máy tính, các loại màn hình khác | 1,500 | 1,000 | 8,000 | 10,500 |
| 23 | Đ.3. Bóng đèn | Đ.3.1. Bóng đèn compact | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 4,500 |
| 24 |  | Đ.3.2. Bóng đèn huỳnh quang | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 12,000 |
| 25 | Đ.4. Thiết bị lớn | Đ.4.1. Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng | 1,200 | 1,000 | 5,000 | 7,200 |
| 26 |  | Đ.4.2. Máy giặt, máy sấy | 1,500 | 1,000 | 7,500 | 10,000 |
| 27 | Đ.5. Thiết bị vừa và nhỏ | Đ.5.1. Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim | 1,200 | 500 | 20,000 | 21,700 |
| 28 |  | Đ.5.2. Thiết bị âm thanh: loa, amply | 1,000 | 500 | 7,500 | 9,000 |
| 29 | Đ.6. Thiết bị công nghệ thông tin | Đ.6.1. Máy tính để bàn | 1,200 | 500 | 7,500 | 9,200 |
| 30 |  | Đ.6.2. Máy in, photocopy | 1,200 | 1,000 | 7,500 | 9,700 |
| 31 |  | Đ.6.3. Điện thoại di động | 1,200 | 500 | 20,000 | 21,700 |
| 32 | Đ.7. Tấm quang năng | Đ.7.1. Tấm quang năng | 500 | 500 | 2,000 | 3,000 |
| E. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |
| 33 | E.1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | E.1.1. Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh | 100 | 500 | 5,000 | 5,600 |
| 34 |  | E.1.2. Xe gắn máy kể cả xe máy điện, xe đạp điện | 100 | 500 | 5,000 | 5,600 |
| 35 |  | E.1.3. Xe ô tô chở người (đến 09 chỗ ngồi) | 250 | 750 | 7,500 | 8,500 |
| 36 |  | E.1.4. Xe ô tô chở người (trên 09 chỗ ngồi) | 250 | 750 | 7,500 | 8,500 |
|  |  | E.1.5. Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) các loại | 250 | 750 | 7,500 | 8,500 |
| 38 | E.2. Xe, máy chuyên dùng | E.2.1. Xe, máy công trình tự hành các loại | 250 | 1,000 | 7,500 | 8,750 |

III. ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÁI CHẾ

3.1. Tổng hợp các yếu tố để xác định Fs cụ thể

Một trong các điểm cần xem xét đầu tiên là trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có quy định các quy cách tái chế (các giải pháp tái chế) được xem là hợp lệ; theo đó mức chi phí để tạo thành sản phẩm tái chế theo các giải pháp tái chế khác nhau cũng sẽ rất khác nhau, ví dụ như sản xuất hạt nhựa PET so với xơ sợi PET. Trong trường hợp này, định mức chi phí tái chế được đề xuất áp dụng chỉ cho công nghệ cơ bản tạo ra nguyên liệu tái sinh được chấp nhận như đầu vào của các ngành sản xuất chứ không phải là giá trị trung bình của các giải pháp công nghệ. Mặt khác, chi phí tái chế thực tế là khác nhau giữa các cơ sở khảo sát, vì vậy, định mức đề xuất mang giá trị trung bình để có thể áp dụng chung đối với các cơ sở có đặc thù công nghệ khác nhau.

Việc bao gồm chi phí mua phế liệu vào định mức chi phí tái chế Fs là không hợp lý, bởi trong nhiều trường hợp, với các sản phẩm, bao bì đang được tái chế hiệu quả thì giá thu mua khá cao, dẫn đến việc chi phí tái chế tăng cao, có hiệu quả ngược với mục tiêu của hệ thống trách nhiệm tái chế là hỗ trợ cho hoạt động tái chế và xây dựng hệ thống thu gom, phân loại chất thải phục vụ cho hệ thống này. Để khắc phục điểm này, một hệ số điều chỉnh được áp dụng để xem xét đến hiệu quả của quá trình tái chế được đưa ra, theo đó, Fs đầy đủ sẽ được tính như sau:

Fs = 1.03 * a * [T + CV + Re] (VNĐ/kg sản phẩm, bao bì), trong đó:

T: Chi phí phân loại, thu gom (không bao gồm chi phí thu mua);

CV: Chi phí vận chuyển;

Re: Chi phí hoạt động tái chế;

a: Hệ số điều chỉnh (xem xét đến hiệu quả của hoạt động tái chế).

Hệ số điều chỉnh a sẽ có các giá trị lần lượt là 0,3, 0,5, 0,7 và 1.0 tương ứng với các mức độ hiệu quả khác nhau của hoạt động tái chế hiện nay (cụ thể, giá trị 0,3 áp dụng cho các sản phẩm, bao bì thải đang được tái chế hiệu quả trên thị trường, như bao bì giấy, bao bì nhôm, bao bì PET cứng; các giá trị 0,5 áp dụng cho các sản phẩm đang được tái chế nhưng chưa hiệu quả như bao bì sắt, các bao bì nhựa cứng khác PET, ắc quy chì, một số thiết bị điện – điện tử thải; giá trị 0,7 áp dụng cho các sản phẩm, bao bì có khả năng tái chế nhưng không hoặc ít được tái chế vì lợi nhuận thấp như bóng đèn, bao bì giấy hỗn hợp, bao bì mềm các loại, dầu thải, săm lốp thải, máy tính bảng, bóng đèn compact, bếp điện, bếp từ, máy in, máy tính; và giá trị 1.0 áp dụng cho các sản phẩm chưa có công nghệ tái chế phổ biến ở Việt Nam như nhóm B.1.2 (ắc quy các loại khác), nhóm B.2 (pin sạc nhiều lần), thiết bị điện tử vừa và nhỏ, các phương tiện giao thông thải bỏ).

Trừ trường hợp các sản phẩm thải bỏ đang được tái chế thuận lợi trên thị trường, định mức chi phí tái chế được đề xuất cho các sản phẩm khác bao bì có hệ số a từ 0,7 đến 1.0 là để khuyến khích doanh nghiệp tái chế chính thức (được cấp giấy phép môi trường trong xử lý chất thải nguy hại) có thể cạnh tranh, thu mua được phế liệu tương ứng làm đầu vào cho hoạt động sản xuất.

Ngoài ra, như một mục tiêu của hệ thống trách nhiệm tái chế, hệ số điều chỉnh được áp dụng cho phép nhà sản xuất chuyển hướng sang sử dụng các vật liệu có thể được phân loại, tái chế dễ dàng hơn thì sẽ có định mức chi phí tái chế thấp hơn.

3.2. Đề xuất định mức chi phí tái chế Fs cụ thể

Tổng hợp đề xuất định mức chi phí tái chế cho từng loại sản phẩm, bao bì trên cơ sở lấy giá trị chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế trung bình giữa 2 nhóm IFC, WWF và HHTC được trình bày ở Bảng 10 dưới.

Bảng 10. Định mức chi phí tái chế Fs cho từng loại sản phẩm, bao bì

| TT | Phân nhóm sản phẩm, bao bì | Danh mục sản phẩm, bao bì | Chi phí tái chế (đồng/kg) |  | Chi phí quản lý hành chính (đồng/kg) | Fs (đồng/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế (đồng/kg) | Hệ số điều chỉnh |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4) x (5) x 3% | (7) = (4) x (5) + (6) |
| A. BAO BÌ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A.1. Bao bì giấy | A.1.1. Bao bì giấy carton | 8.900 | 0,3 | 80 | 2.750 |
| 2 |  | A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp | 10.500 | 1.0 | 315 | 10.815 |
| 3 | A.2. Bao bì kim loại | A.2.1. Bao bì nhôm | 20.000 | 0,3 | 180 | 6.180 |
| 4 |  | A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác | 8.500 | 0,5 | 128 | 4.378 |
| 5 | A.3. Bao bì nhựa | A.3.1. Bao bì PET cứng | 10.750 | 0,3 | 97 | 3.322 |
| 6 |  | A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng | 11.250 | 0,5 | 169 | 5.794 |
| 7 |  | A.3.3. Bao bì EPS cứng | 11.250 | 0,5 | 169 | 5.794 |
| 8 |  | A.3.4. Bao bì PVC cứng | 11.250 | 0,5 | 169 | 5.794 |
| 9 |  | A.3.5. Bao bì nhựa cứng khác | 11.250 | 0,5 | 169 | 5.794 |
| 10 |  | A.3.6. Bao bì đơn vật liệu mềm | 7.450 | 1.0 | 224 | 7.674 |
| 11 |  | A.3.7. Bao bì đa vật liệu mềm | 7.350 | 1.0 | 221 | 7.571 |
| 12 | A.4. Bao bì thủy tinh | A.4.1. Chai, lọ, hộp thủy tinh | 2.350 | 1.0 | 71 | 2.421 |
| B. ẮC QUY VÀ PIN |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B.1. Ắc quy | B.1.1. Ắc quy chì | 56.000 | 0,5 | 840 | 28.840 |
| 14 |  | B.1.2. Ắc quy các loại khác | 66.000 | 1.0 | 1.980 | 67.980 |
| 15 | B.2. Pin sạc (nhiều lần) | B.2.1. Pin các loại (Li, NiMH, v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông | 82.500 | 1.0 | 2.475 | 84.975 |
| 16 |  | B.2.2. Pin các loại, sử dụng cho các thiết bị điện - điện tử | 82.500 | 1.0 | 2.475 | 84.975 |
| C. DẦU NHỚT |  |  |  |  |  |  |
| 17 | C.1. Dầu nhớt cho động cơ | C.1.1. Dầu nhớt cho động cơ | 18.000 | 0,7 | 378 | 12.978 |
| D. SĂM, LỐP |  |  |  |  |  |  |
| 18 | D.1. Săm, lốp các loại | D.1.1. Săm, lốp các loại | 5.250 | 0,7 | 110 | 3.785 |
| Đ. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Đ.1. Thiết bị nhiệt lạnh | Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự động cung cấp sản phẩm đông lạnh, máy bán hàng tự động | 18.250 | 0,5 | 274 | 9.399 |
| 20 |  | Đ.1.2. Điều hòa không khí cố định, di động | 24.750 | 0,5 | 371 | 12.746 |
| 21 | Đ.2. Màn hình và thiết bị chứa màn hình | Đ.2.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop, notebook) | 18.350 | 0,7 | 385 | 13.230 |
| 22 |  | Đ.2.2. Ti vi và màn hình máy tính, các loại màn hình khác | 18.750 | 1.0 | 563 | 19.313 |
| 23 | Đ.3. Bóng đèn | Đ.3.1. Bóng đèn compact | 4.000 | 0,7 | 84 | 2.884 |
| 24 |  | Đ.3.2. Bóng đèn huỳnh quang | 6.250 | 1.0 | 188 | 6.438 |
| 25 | Đ.4. Thiết bị lớn | Đ.4.1. Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng | 14.600 | 0,7 | 307 | 10.527 |
| 26 |  | Đ.4.2. Máy giặt, máy sấy | 16.000 | 0,5 | 240 | 8.240 |
| 27 | Đ.5. Thiết bị vừa và nhỏ | Đ.5.1. Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim | 17.850 | 1.0 | 536 | 18.386 |
| 28 |  | Đ.5.2. Thiết bị âm thanh: loa, amply | 11.500 | 1.0 | 345 | 11.845 |
| 29 | Đ.6. Thiết bị công nghệ thông tin | Đ.6.1. Máy tính để bàn | 16.600 | 0,7 | 349 | 11.969 |
| 30 |  | Đ.6.2. Máy in, photocopy | 16.850 | 0,7 | 354 | 12.149 |
| 31 |  | Đ.6.3. Điện thoại di động | 26.850 | 1.0 | 806 | 27.656 |
| 32 | Đ.7. Tấm quang năng | Đ.7.1. Tấm quang năng | 2.850 | 1.0 | 86 | 2.936 |
| E. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |
| 33 | E.1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | E.1.1. Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh | 5.600 | 1.0 | 168 | 5.768 |
| 34 |  | E.1.2. Xe gắn máy kể cả xe máy điện, xe đạp điện | 5.600 | 1.0 | 168 | 5.768 |
| 35 |  | E.1.3. Xe ô tô chở người (đến 09 chỗ ngồi) | 8.500 | 1.0 | 255 | 8.755 |
| 36 |  | E.1.4. Xe ô tô chở người (trên 09 chỗ ngồi) | 8.500 | 1.0 | 255 | 8.755 |
| 37 |  | E.1.5. Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) các loại | 8.500 | 1.0 | 255 | 8.755 |
| 38 | E.2. Xe, máy chuyên dùng | E.2.1. Xe, máy công trình tự hành các loại | 8.750 | 1.0 | 263 | 9.013 |

IV. ĐỀ XUẤT CHI PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI

Đề xuất chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu được trích lại 3% từ mức đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải quy định tại Cột 5 Phụ lục XXIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Mức trích lại 3% theo đề xuất căn cứ dựa trên mức trích lại hiện đang được một số quỹ khác có nguồn thu từ đóng góp của doanh nghiệp thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan, chẳng hạn với chi phí quản lý hành chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hiện trích lại 5% tổng số doanh thu mà các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải đóng góp vào Quỹ, hay Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá hiện trích lại 3% tổng số thu từ khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá (Bảng 11). Như vậy, đề xuất trích lại 3% từ mức đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam cho chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải dựa trên mức trung bình đang được nhiều quỹ khác áp dụng.

Bảng 11. Chi phí quản lý hành chính của một số quỹ từ đóng góp của doanh nghiệp

| Tên quỹ | Nguồn đóng góp tài chính | Quy định mức chi phí quản lý |
| --- | --- | --- |
| Quỹ Phòng chống thiên tai | Đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài tại địa bàn, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động và một số nguồn khác | - Chi phí quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ cấp tỉnh không vượt quá 3% tổng số thu của Quỹ cấp tỉnh (theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP) |
| Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá | Khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá | Chi phí quản lý hành chính của Quỹ không quá 3% tổng số thu từ khoản đóng góp bắt buộc của Quỹ từ ngày 01 tháng 5 năm 2019 trở đi (theo Quyết định số: 47/2013/QĐ-TTg) |
| Quỹ Phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả | Đóng góp từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá | 200 đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (theo Thông tư số: 306/2016/TT-BTC) |
| Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam | Đóng góp theo tỷ lệ doanh thu dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông | Theo Thông tư số 180/2016/TT-BTC: Nguồn kinh phí từ nguồn 5% tổng số doanh thu mà các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải đóng góp vào Quỹ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg |

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Bảng định mức sử dụng nguyên nhiên liệu, hóa chất, điện và nước trong tái chế

Bảng P.1. Định mức sử dụng nguyên nhiên liệu, hóa chất, điện và nước trong sản xuất giấy Kraft

| TT | Tên nguyên liệu/hóa chất | Đơn vị tính | Hệ số sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nguyên liệu chính |  |  |
| 1 | Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu hoặc vụn thừa) | kg/kg sản phẩm | 1.12 |
| 2 | Bột UKP không tẩy | kg/kg sản phẩm | 0.0325 |
| 3 | Bột đá | kg/kg sản phẩm | 0.0425 |
| II | Hóa chất, phụ gia, nhiên liệu |  |  |
| 1 | Sinh khối/mùn cưa | kg/kg sản phẩm | 0.225 |
| 2 | Xút công nghiệp | kg/kg sản phẩm | 0.000015 |
| 3 | Phèn nhôm | kg/kg sản phẩm | 0.004375 |
| 4 | Keo AKD | kg/kg sản phẩm | 0.00004375 |
| 5 | Nhựa thông | kg/kg sản phẩm | 0.002125 |
| 6 | Cao lanh | kg/kg sản phẩm | 0.01075 |
| 7 | Dầu mỡ bôi trơn | kg/kg sản phẩm | 0.0000025 |
| 8 | Điện | Kwh/kg sản phẩm | 0.0583 |
| 9 | Nước | m3/kg sản phẩm | 0.00119 |

Bảng P.2. Định mức sử dụng nguyên nhiên liệu, hóa chất, điện và nước trong sản xuất hạt nhựa tái sinh

| STT | Vật tư nguyên liệu | ĐVT | Hệ số sử dụng trung bình (ĐVT/kg hạt nhựa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phế liệu nhựa | kg/kg sản phẩm | 1.05 |
| 2 | Điện | Kwh/kg sản phẩm | 0.012214884 |
| 3 | Nước | m3/kg sản phẩm | 0.000142326 |
| 4 | Dầu mỡ | kg/kg sản phẩm | - |
| 5 | PAC | kg/kg sản phẩm | 0.00000233 |
| 6 | PAM | kg/kg sản phẩm | 0.00000233 |
| 7 | Axit H2SO4 đặc 98% | kg/kg sản phẩm | 0.00000223 |
| 8 | Than hoạt tính | kg/kg sản phẩm | 0.000001 |

Bảng P.3. Định mức sử dụng nguyên nhiên liệu, hóa chất, điện và nước trong tái chế thép

| TT | Tên nguyên liệu/hóa chất | Đơn vị tính | Hệ số sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nguyên liệu chính |  |  |
| 1 | Thép phế liệu | Kg/kg sản phẩm | 1.01 |
| II | Hóa chất, phụ gia, nhiên liệu |  |  |
| 1 | Femn | Kg/kg sản phẩm | 0.014 |
| 2 | Fesi | Kg/kg sản phẩm | 0.0003 |
| 3 | Dầu DO | lit/kg sản phẩm | 0.0022 |
| 4 | Khí Gas oxy | Kg/kg sản phẩm | 0.00013 |
| 5 | Nhu cầu sử dụng nước | M3/kg sản phẩm | 5.1 |
| 6 | Nhu cầu sử dụng điện | Kwh/kg sản phẩm | 0.822 |
| 7 | San thạch anh | Kg/kg sản phẩm | 0.0069 |

Bảng P.4. Định mức sử dụng nguyên nhiên liệu, hóa chất, điện và nước trong tái chế thủy tinh

| STT | Vật tư nguyên liệu | ĐVT | Hệ số sử dụng trung bình (ĐVT/kg sản phẩm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủy tinh phế liệu và nguyên liệu thủy tinh | kg/kg sản phẩm | 1.0165 |
| 2 | Điện | Kwh/kg sản phẩm | 0.0215 |
| 3 | Nước | m3/kg sản phẩm | 0.000754 |
| 4 | Dầu mỡ | kg/kg sản phẩm | 0.000002023 |
| 5 | Khí thiên nhiên (NG) | MMBtu/kg sản phẩm | 0.00428 |
| 6 | Bụi cốc | kg/kg sản phẩm | 0.000546 |
| 7 | Sắt oxit | kg/kg sản phẩm | 0.000193 |
| 8 | Chrome Flour 325 | kg/kg sản phẩm | 0.00048 |
| 9 | NaOH | kg/kg sản phẩm | 0.00000277 |
| 10 | PAC 30% | kg/kg sản phẩm | 0.000023 |

Phụ lục 2. Các loại hình công nghệ tái chế

Giấy loại thu được

Ngâm giấy trong nước và hóa chất

Sàn lọc cặn, kim loại...

Tẩy mực

Cắt nhỏ và đánh tơi

Nghiền giấy

Tẩy trắng giấy

Tạo seo giấy

Vắt nước

Phơi hoặc sấy khô

Hình 1. Quy trình công nghệ tái chế giấy

Hình 2. Công nghệ tái chế nhôm

Hình 3. Công nghệ tái chế sắt sử dụng bao bì sắt thải

Hình 4. Công nghệ tái chế hạt nhựa tái sinh

Hình 5. Công nghệ tái chế chai thủy tinh

Hình 6. Công nghệ tái chế ắc quy chì

Hình 7. Quy trình tái chế dầu nhớt thải

Hình 8. Quy trình tái chế săm lốp

Phụ lục 3a. Danh mục các cơ sở được điều tra, sử dụng thông tin

(IFC, WWF)

| TT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Loại hình tái chế |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty cổ phần Trịnh Nghiên | Thị trấn Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định | Tái chế nhựa |
| 2 | Công ty Cổ phần nhựa Ánh Bình Minh | Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | Tái chế nhựa |
| 3 | Công ty TNHH Sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam | KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh Đại diện: QIU ZHI HUI ĐT 02033511788 | Tái chế nhựa |
| 4 | Công ty TNHH Hóa công nghiệp Triển Bằng | Khu công nghiệp Hải Yên, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh 0203 3772 983 | Tái chế nhựa |
| 5 | Evergreen Labs Advisory Company Limited | 26 Ngô Huy Diễn, Tổ 86, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Phone: +84 (0) 236 3912 686 Email: info@evergreenlabs.org Ms.Hảo - +84 (0) 961 713 798 | Tái chế nhựa |
| 6 | Công ty TNHH MTV Xử lý Môi trường Quảng Nam | Số 02-04 Tôn Thất Tùng, phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam. 0982358001 Xulymoitruongqn@gmail.com | Tái chế nhựa |
| 7 | Cty TNHH Nhựa Và Hóa Chất Đông Đô Dong Do Plastic and Chemical Co., Ltd | 59/1A Phan Đăng Lưu, Phường 07, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh | Tái chế nhựa |
| 8 | Công ty Cổ Phần Tổng Hợp Đồng Phát | Địa chỉ: F6/24A Lại Hùng Cường, Xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM Số ĐT: 08. 381 58 325 Hotline: 0943 086 666 (Mr. Vinh) Website: http://dongphatplastics.com | Tái chế nhựa |
| 9 | Công ty TNHH sản xuất – dịch vụ - thương mại môi trường Việt Xanh | Địa chỉ: Lô N1, Đường N8, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương Điện thoại: 0274 3653076; Fax: 0274 3653075; Email: abc@vietxanh.com.vn | Tái chế nhựa |
| 10 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sắc Màu Việt Nam | Nhà máy: Lô CN7, Khu CN Thạch Thất – Quốc Oai, H. Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 024 3376 1304/ 024 3683 0846 | Tái chế nhựa |
| 11 | CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ HÀ | Khu Xử Lý Rác Thải, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ Hotline: 0936 098 833 - 0961 310 220 Website: www.moitruongphuha.com | Tái chế nhựa, tái chế chất thải điện tử, tái chế ắc quy thải |
| 12 | Công ty TNHH Nhựa Đông Á | Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam www.dongaplastic.biz | Tái chế nhựa |
| 13 | Viet Trung Environmental Technology Co., Ltd | Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | Tái chế nhựa |
| 14 | Công ty TNHH Môi trường đô thị Hưng Phát | Số 32A, đường Chu Huân, phường Kim Chân, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 0222 3 859 599: Website: http://moitruongdothihungphat.vn; Email: mtdthungphat@gmail.com Chi nhánh Hưng Yên: Số 12A, đường Điện Biên 1, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Văn Nam; Điện thoại: 0982 465 200 | Tái chế nhựa |
| 16 | Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Liên Minh - Tại Bắc Giang | Nhà xưởng C4+C5, Khu Công Nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang | Tái chế nhựa |
| 17 | Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ XNK Thủy Anh | Tầng 3, số 11/443 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 02258841586 | Tái chế nhựa |
| 18 | Hợp tác xã bao bì Hoàng Minh | Số 474 đường Thiên Lôi - Quận Lê Chân - Hải Phòng | Tái chế nhựa |
| 19 | Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh | Thôn Phong Lâm, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | Tái chế chất thải điện tử |
| 20 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng | thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng | Tái chế chất thải điện tử |
| 21 | Công ty Cổ phần Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình | Thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình | Tái chế chất thải điện tử |
| 22 | Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành | Thôn Ngọc Khám, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh | Tái chế chất thải điện tử |
| 23 | Công ty TNHH Môi trường Đô thị Hùng Phát | Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | Tái chế chất thải điện tử |
| 24 | Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh | Số 10, đường Tô Hiến Thành, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | Tái chế chất thải điện tử |
| 25 | Công ty TNHH Matsuda Sangyo (Việt Nam) | Lô E-1b, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | Tái chế chất thải điện tử |
| 26 | Công ty cổ phần tập đoàn Phát Đạt VN | Cụm công nghiệp Phong Khê II, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 02223.828825 | Tái chế giấy Kraft |
| 27 | Công ty Cổ phần Giấy Koryo Việt Nam | Lô CN - 03, Nam Khu A - Khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Điện thoại: 0931.794.999; Email: taoshi97@gmail.com |  |
| 28 | Công ty TNHH giấy và bao bì Hưng Hà Hưng Yên | Thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0913 368102 | Tái chế giấy Kraft |
| 29 | Công ty sản xuất giấy và bao bì Phương Đông (TNHH) | Cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: 0903323368; Email: nguyenthinhung2009@gmail.com | Tái chế giấy Kraft |
| 30 | Công ty sản xuất và thương mại Việt Mỹ (TNHH) | Cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: 0948026868 | Tái chế giấy Kraft |
| 31 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Sản xuất Seido | Lô CN2, Khu Công Nghiệp Hải Yên, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái, Quảng Ninh Điện thoại:0936251669 | Tái chế nhựa |
| 32 | Công ty TNHH Hương Đông | Khu B, KCN Sông Công I, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Vụ; Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0208 221 2051 | Tái chế thép |
| 33 | Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina | Đường 32, Khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0978 69 65 65 | Tái chế nhôm |

Phụ lục 3b. Danh mục các cơ sở được điều tra, sử dụng thông tin (HHTC)

| STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công Ty TNHH Tân Thuận Phong | Km Số 8, Đường QL5, Thôn Lương Quán, X. Nam Sơn, H. An Dương, Tp. Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3589152, 0903 406 310. |
| 2 | Công Ty Cổ Phần Xử Lý, Tái Chế Chất Thải Công Nghiệp Hoà Bình | Số 64, phố Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024 38274399: nhân sự; 02438221234: kinh doanh |
| 3 | Môi Trường Á Châu - Công Ty TNHH MTV SX TM DV Môi Trường Á Châu | Đ/c: 404 Đường Tân Sơn Nhì, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam Tel:Hotline: 1900 545450 – 033 8351122 |
| 4 | Xử Lý Chất Thải Phú Hà - Công Ty TNHH Môi Trường Phú Hà | Số 124, Tổ 6, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam Hotline: 0989.691.668 |
| 5 | Xử Lý Chất Thải Sông Công - Công Ty TNHH Môi Trường Sông Công | Thôn Tân Mỹ 2, X. Tân Quang, TP. Sông Công, Thái Nguyên, Việt Nam Hotline: 0989.691.668 |
| 6 | Môi Trường Việt Xanh - Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Việt Xanh | Lô N1, Đường N8, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam SĐT : 0985 404 707 |
| 7 | Công Ty TNHH MTV Ngôi Sao Vàng | C-08, Tầng 012, Tòa nhà Luxcity Block C, 528 Huỳnh Tấn Phát , Phường Bình Thuận, Quận 7. TP Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam SĐT : 0866823881, 0916846968 |
| 8 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA 2 | Địa chỉ: KCN PHÚ MỸ 1, PHƯỜNG PHÚ MỸ , THỊ XÃ PHÚ MỸ ,TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU |
| 9 | CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG | Địa chỉ: Lô số B-2-CN,Đường D15,Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. |
| 10 | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | Địa chỉ: Lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành. |
| 11 | Công ty Cổ phần Giang Nam Cát | Địa chỉ: phòng 811, tòa nhà toyota thanh xuân, số 315 trường chinh, phường khương mai, quận thanh xuân. sđt: 0979946869 |
| 12 | Công ty TNHH nhôm hợp kim Tân Quang | Địa chỉ: Lô A6D, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. 028 3780 0416 |
| 13 | CÔNG TY TNHH GIẤY LEE & MAN VIỆT NAM | Địa chỉ: Cụm Công nghiệp tập trung Phú hữu A - giai đoạn 1, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. 0293 3940 988 |
| 14 | Công ty Cổ phần Khoáng nghiệp Trường An | Địa chỉ: Số 37, Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng. 0225 3605222 |
| 15 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA LAM TRÂN | Địa chỉ: Lô 25-27, đường số 5, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 028 3929 2626 |
| 16 | CÔNG TY TNHH GIẤY A.F.C | Địa chỉ: C6/4C, Ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 028 3765 2357 |
| 17 | Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Thịnh Long | Địa chỉ: Lô H8, khu B1, đường D10, KCN Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát. |
| 18 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ NHẬT NAM | Địa chỉ: Lô E, đường số 1. KCN Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, Thành phố Trà vinh, tỉnh Trà vinh. |
| 19 | Công ty TNHH Đông Á Bắc Ninh | Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê 1, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. |
| 20 | Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường Tiến Phát | Địa chỉ: Số 408/16 Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM. |
| 21 | Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Qúy | Địa chỉ: Ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Sđt : 0906924499 |
| 22 | Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Sản xuất Đại Thắng | Địa chỉ: Số 318, Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. 0225 3701184 |
| 23 | Công ty TNHH Song Tinh | Địa chỉ: Phố Xuân Mai, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc. 0211 3870 902 |
| 24 | Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái Đất Xanh | Địa chỉ: KCN Xuyên Á, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mr Hùng 0909020579/Ms Thảo 0931344558 |
| 25 | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh | Địa chỉ: Tổ 1, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng. 0936814699 |
| 26 | Công ty CP Môi trường Sao Việt | Địa chỉ: Lô số 7, xã Tóc Tiên, thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 0916 711 081 (MR TRỰC)/0946 996 129 (MR DƯƠNG) |
| 27 | Công ty Cổ phần môi trường Bình Phước | Địa chỉ: Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước |
| 28 | Công ty cổ phần công nghệ tài nguyên môi trường Hà Nội | Địa chỉ: Khu tập thể Z176B, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. |
| 29 | Công ty Cổ phần môi trường đô thị Quy Nhơn | Địa chỉ: Số 40 Phan Bội Châu, P Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sđt: 02563828903 |
| 30 | Công ty TNHH Tân Thuận Phong | Địa chỉ: km8 quốc lộ 5, xã Nam Sơn, huyện An Dương thành phố Hải phòng. Sđt : 02253589152 |
| 31 | Công ty Cổ phần đầu tư và kỹ thuật nguyên môi trường ETC | Địa chỉ: Đường D1, Lô M2&M3 khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Sđt: 0228 6288 288 |
| 32 | Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ môi trường Nguyệt Minh 2 | Địa chỉ: Lô HF 15, đường số 4, KCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sđt: 028 3636 9885 |
| 33 | Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina | Đường 32, Khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0978 69 65 65 |

Lưu ý: cách tính Fs ở đây là cách tính cơ bản, chưa áp dụng hệ số điều chỉnh (xem phần III).